## 💧 WVISS 质控框架的综合分析：精度、稳定性与 WLS 权衡（完整推理版）

## WVISS质控框架的综合分析：精度、稳定性与WLS权衡（完整推理版）

本文档综合了我们关于 WVISS 数据质量控制（QC）的核心哲学冲突、鲁棒性统计指标的应用，以及解决测量精度与校正稳定性之间矛盾的最终解决方案。它旨在保留完整的分析、推理和递进关系，以作为后续方法论的参考依据。

### 第一部分：核心矛盾与理论博弈（为什么必须权衡？）

#### 1. 核心冲突：全局精度与校正可用性

您提出的核心矛盾在于：如果基于稳定期（前五年）的理想精度标准来界定全局规格限 (SL) ，那么后五年波动增大的数据将大部分被识别为 outlier，从而导致大量数据无法用于 AWV 校正，造成数据浪费。

| 矛盾点 | 描述 | 策略要求 |
| --- | --- | --- |
| 严格 QC-A 过滤 | QC-A (VF) 侧重 Cycle 内部精度 (SD/Range)。后期数据波动大，易被排除。 | QC-A 必须放松过滤作用，只排除绝对不可用的数据。 |
| 稳定 HiR 利用 | 后期数据虽然精度低，但可能存在连续且稳定的 HiR 关系（稳定性高）。 | QC-B (稳定性) 必须升格为校正可用性的决定性筛选器。 |

#### 2. 理论博弈：低精度下的“巧合稳定”是否可靠？

- 理论推导： 波动大（精度低）的 Cycle，其 HiR 关系稳定出现的概率极低。

- 事实反推： 如果低精度数据事实却通过了 QC-B（DWD/L1/MD）的稳定性检验，则说明这种“低概率的巧合”不再是随机巧合，而是一种可靠的系统稳定性。

- 结论： 这种“低精度但高稳定性”的 Cycle 仍然保留了连续的系统漂移模式，是可用于校正的。校正可用性取决于稳定性，而非绝对精度。

### 第二部分：精度与稳定性的靶图类比与解耦策略（如何权衡？）

为了解决这一矛盾，我们将问题映射到准确度（Accuracy）和精度（Precision）的靶图概念上。

#### 3. 靶图与 QC 概念的映射

| 靶图状态 | QC 概念映射 | QC 阶段 | 核心作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| High Precision (紧密聚集) | 测量精度高 (SD 小) | QC-A | 衡量 Cycle 内部内建质量 |
| High Accuracy (中心靶心) | 测量准确度高 (HiR 关系稳定) | QC-B | 衡量 Cycle 配对间的系统漂移一致性 |

#### 4. 精度与稳定性（QC-A vs QC-B）的权衡

| 靶图状态 | QC 描述 | 校正可用性 | 权衡策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| High Accuracy / Low Precision (左下) | QC-A 警告（SD 大），但 QC-B 通过（HiR 稳定）。 | 可用 | 保留数据，但使用 WLS 降权。 |
| Low Accuracy / High Precision (右上) | QC-A 优秀（SD 小），但 QC-B 失败（HiR 漂移）。 | 不可用 | 排除数据。 系统性错误，即使精度高也无用。 |

#### 5. QC 流程的策略转变（解耦）

| 目标 | 核心问题 | 对应的 QC 策略转变 |
| --- | --- | --- |
| 排除物理故障 | 极端的精度缺陷 | QC-A 降级：只用于硬性排除 ZComposite 超过极宽松 SL 的 Cycle。 |
| 判定校正可用性 | 周期间 HiR 关系是否连续 | QC-B 升格：作为决定性筛选器，只有通过其稳定性检验的配对才被接受。 |
| 量化精度影响 | 波动大对拟合的风险 | 引入 WLS 权重：在 HiR 建模时，利用 raw_bias 的 SD 来自动调整数据点的影响力。 |

### 第三部分：鲁棒性统计基础与数学机制（如何建立基准？）

#### 6. QC-A 的鲁棒性指标：MAD 和 ZComposite

QC-A 阶段的关键在于建立一个不受后期异常波动影响的、可靠的基准线。

| 统计量 | 性质 | 在 QC-A 中的作用 |
| --- | --- | --- |
| Median (μstable) | 鲁棒性中心趋势 | 作为计算 Z 分数的稳定期基准线，不受异常值影响。 |
| MAD (σstable) | 鲁棒性变异尺度 | 替代 SD 估计 σ，具有 50% 的击穿点，确保 SL/CL 阈值不受少数极端 Cycle 干扰。 |

MAD 公式：

σ=1.4826⋅Median(|xi−Median(X)|)

Z 分数：

ZScore=当前 Cycle 的指标−μstableσstable

ZComposite： 加权综合 ZSD 和 ZRange，作为Cycle 内部质量的最终量化指标。

#### 7. 最终解决方案：WLS 精度权衡机制

为了在拟合阶段对通过 QC-B 的数据进行精度量化，我们引入了加权最小二乘 (WLS) 。

- 输入： 每个 Gradient 的 raw_bias 观测值所附带的测量 SD（例如 dO_raw_bias_G5_SD）。

- 权重定义： 权重 W 与观测值的测量误差方差成反比。

W∝1Variancemeasurement∝1(raw_biasSD)2

- 最终效果：

  - Cycle 内部精度高 (SDraw_bias 小) 的数据点被赋予高权重，对 HiR 拟合影响大。

  - Cycle 内部精度低 (SDraw_bias 大) 的数据点被赋予低权重，降低其噪声对 HiR 曲线的干扰，实现数据保留与误差控制的平衡。

### 第四部分：递进式多维 QC 框架总结与验证

通过上述策略，我们构建了以下三级递进 QC 流程，以最大化数据可用性和校正准确性。

| 阶段 | 目标 (Mission) | 核心指标 | 排除 (Exclusion) 机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| QC-A (VF) | 排除物理故障 (最低精度) | ZComposite | 硬性排除： ZComposite 超过极宽松 SL (≈99.9%) 的 Cycle。 |
| QC-B (R²-DWD-L1-MD) | 校正可用性 (周期间稳定性) | R2、DWD、L1、MD | 硬性排除： QC-B 失败的 Cycle 配对 (i,i+1) 被断开/排除。 |
| WLS/nlme | 精度权衡 (拟合加权) | raw_bias 的 SD | 自动权衡： 对所有通过 QC-B 的数据，基于 SD 赋予权重 W 进行拟合。 |

#### 终极外部验证：

全球降水线 (GMWL) 的 8:1 斜率将作为检验整个 QC 过滤和 WLS 权衡策略是否成功的最终外部标准。如果校正后的 AWV 数据能有效复现 8:1 关系，则证明“精度让步于稳定性，并用 WLS 权衡”的策略是成功的。